- 名词解释（本大题共5小题，每小题4分，共20分）

- 缓解阀

- 轨道电路

- 货物运输期限

- 区段货物列车

- 环境因素

- 简答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

- 为什么道岔上的有害空间，是限制过岔速度的一个重要因素？

- 车站联锁的意义是什么？

- 简述什么是易腐货物？运送易腐货物需要有哪些设备？

- 简述铁路运输安全系统分析的意义。

- 论述题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

- 何谓行车高度控制系统？调度监督和调度集中有何不同？

- 我国铁路正线轨道共分哪五种类型？它们是根据什么条件来划分的？不同的轨道类型在轨道结构上又有何区别？